Руководство пользователя (AL602B)

Важно! Прочитайте, пожалуйста, данное руководство перед началом использования тренажера!

Правила техники безопасности

Храните данное руководство в течение всего срока эксплуатации оборудования!

- Очень важно прочесть полностью руководство перед сборкой и использованием тренажера.

Безопасное и эффективное использование тренажера может быть достигнуто в результате правильной сборки, ухода и эксплуатации. Вы ответственны за то, что все пользователи оборудования ознакомлены с данным руководством и предупреждены о возможных опасностях.

- Перед началом любых занятий на тренажере Вы должны проконсультироваться со своим врачом на предмет противопоказаний в использовании Вами тренажера и возможного риска для Вашего здоровья. Рекомендации Вашего врача особенно важны, если Вы принимаете какие-либо лекарства, влияющие на частоту сердечного ритма, артериальное давление и уровень холестерина.

- Будьте внимательны к сигналам Вашего организма. Неправильные или чрезмерные упражнения могут нанести вред Вашему здоровью. Немедленно прекратите тренировку, если Вы испытываете следующие симптомы: боль, затрудненное дыхание, нерегулярное сердцебиение, сжатие в области грудной клетки, помутнение сознания, головокружение или тошноту. В случае вышеперечисленных симптомов Вы должны немедленно обратиться к врачу и не продолжать тренировки без его разрешения.

- Не разрешайте детям и животным играть на  тренажере. Тренажер предназначен только для использования его взрослыми в процессе тренировок.

- Используйте тренажер на прочной и ровной поверхности с покрытием, защищающим Ваш пол или ковер. Для безопасного использования тренажера, обеспечьте, по крайней мере, 0,5 м свободного пространства вокруг него.

- Перед началом использования тренажера, убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты.

- Безопасность использования тренажера может быть обеспечена при его регулярных проверках на повреждения и износ.

- Всегда используйте тренажер по назначению. Если Вы обнаружили какие-либо поврежденные компоненты в процессе сборки или проверки тренажера, или слышите необычный шум, издаваемый тренажером в процессе эксплуатации, немедленно остановитесь и не используйте его до устранения проблемы.

- Надевайте спортивную одежду для тренировок. Избегайте слишком свободной одежды, края которой могут быть затянуты в движущиеся узлы или препятствовать движению.

- Тренажер испытан в соответствии с требованиями класса Н.С.

- Тренажер не является лечебным средством.

- Необходимо соблюдать осторожность при подъеме или перемещении тренажера, чтобы не повредить спину. Всегда соблюдайте правила техники безопасности в процессе подъема или обратитесь за помощью, если это необходимо.

## Развернутый вид:

Список деталей:

| № | Наименование | Описание | К-во |  | № | Наименование | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер |  | 1 |  | 32 | Шайба | Φ16×Φ8×1.5 | 9 |
| 1a | Компьютерный кабель |  | 1 |  | 33 | Защита стойки |  | 1 |
| 2 | Ручка | Φ25 | 2 |  | 34 | Трос нагрузки |  | 1 |
| 3 | Рукоятка |  | 1 |  | 35 | Нижний кабель |  | 1 |
| 4 | Заглушка | Φ25×1.5 | 2 |  | 36 | Закрутка | M16×27 | 1 |
| 5 | Пульсосъемник |  | 2 |  | 37 | Главная рама |  | 1 |
| 6 | Кабель пульсосъемника |  | 1 |  | 38 | Болт | M8×50 | 4 |
| 7 | Втулка | Φ12×Φ3×11 | 1 |  | 39 | Задняя ножка |  | 1 |
| 8 | Болт | ST4.2×19 | 2 |  | 40 | Заглушка |  | 4 |
| 9 | Шайба | Φ12×Φ5×1.0 | 2 |  | 41 | Гайка | M8 | 4 |
| 10 | Сиденье |  | 1 |  | 42 | Подставка | M8×30 | 4 |
| 11 | Кронштейн сиденья |  | 1 |  | 43 | Передняя ножка |  | 1 |
| 12 | Заглушка | 40×20 | 2 |  | 44 | Держатель колеса |  | 2 |
| 13 | Шайба | φ20×φ8.5×1.5 | 1 |  | 45L/R | Педаль | 22A, | 2 |
| 14 | Закрутка | M8*20 | 1 |  | 87 | Ключ | S6 | 1 |
| 15 | Рама сиденья |  | 1 |  | 88 | Ключ | 13/14/15 | 1 |
| 16 | Вставка |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Втулка |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Задняя защитная панель |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Болт | ST4.2×20 | 19 |  |  |  |  |  |
| 20 | Болт | ST4.2X25 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Болт | M5×10 | 4 |  |  |  |  |  |
| 22a/b | Верхний кабель |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Передняя защитная панель |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Малая втулка | Ф14×Ф8×30 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Закрутка | M8×60 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Кронштейн |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Регулятор нагрузки |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Болт | M5×45 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Шайба | Φ12×Φ5×1.0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Стойка |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Болт | M8X16 | 4 |  |  |  |  |  |

Шаг 1: Прикрепите заднюю (39) и переднюю (43) ножки к главной раме (37) с помощью ключа (87), болтов (38) и шайб (32)

Шаг 2：

Прикрепите педали (45L/R) к главной раме (37) с помощью ключа (88), поворачивая ключ в правильном направлении, как показано на рисунке

Шаг 3：

Наденьте защиту стойки (33) на стойку (30)

Присоедините верхний (22b) и нижний (35) кабели.

Прикрепите регулятор нагрузки (27) к тросу нагрузки (34) как показано на нижнем рисунке.

Прикрепите стойку (30) к главной раме (37) с помощью ключа (87), болтов (31) и шайб (32), затем опустите защиту стойки (33)

Шаг 4：

Соедините компьютерный кабель (1а) с верхним кабелем (22a), затем прикрепите компьютер (1) к стойке (30) с помощью ключа (88) и болтов (21)

Шаг 5：

Установите рукоятку (3) в переднюю защитную панель (23), зафиксируйте переднюю защитную панель (23) и рукоятку (3) с помощью малой втулки (24) и закрутки (25), затем присоедините заднюю защитную панель.

Зафиксируйте заднюю защитную панель (18) и переднюю защитную панель (23) с помощью болтов (19) (20) и ключа (88).

Шаг 6：

Присоедините закрутку (36) к главной раме (37), потяните закрутку (37) для того, чтобы установить раму сиденья (15) в главную раму (37), затем зафиксируйте их с помощью закрутки (36)

Установите кронштейн сиденья (11) в желобок рамы сиденья (15), затем плотно закрепите их с помощью закрутки (14) и шайбы (13)

Прикрепите сиденье (10) к кронштейну сиденья (11) с помощью ключа (88)

Шаг 7：

Используйте закрутку (25), чтобы установить рукоятку (3) в желаемое положение

Первый уровень соответствует наименьшей нагрузке. Десятый уровень – наибольшей нагрузке

Отрегулируйте положение сиденья по горизонтали с помощью закрутки

Регулировка высоты сиденья:

A. открутите закрутку (в соответствии с рис. a）

B. одной рукой оттяните закрутку, а другой потяните раму сиденья, чтобы установить сиденье в нужное положение, и отпустите закрутку (в соответствии с рис. b）

C. затяните закрутку (в соответствии с рис. с)

# Инструкция по управлению компьютером

Кнопки:

MODE(режим) – Нажмите, чтобы выбрать параметр.

SET (установка) – Нажмите, чтобы установить значение времени, дистанции и калорий, когда компьютер не находится в режиме сканирования (scan).

RESET (обнуление) – Нажмите, чтобы обнулить все значения, кроме общей дистанции.

## Параметры и управление:

- Сканирование (SCAN): Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор “▼” не окажется напротив отметки SCAN. После этого в главном окне монитора будут поочередно в течение 4 секунд отображаться следующие 5 параметров: Time (время), Speed (скорость), Distance (дистанция), Calorie (калории) and общая дистанция.

- Время (TIME): (1) Осуществляется отсчет времени тренировки от ее начала до завершения.

(2) Нажимайте кнопку “MODE” до тех пор, пока курсор “▼” не окажется напротив отметки  TIME. Затем нажмите кнопку “SET”, чтобы установить время тренировки. По достижению значения 0, прозвучит звуковой сигнал.

- Скорость (SPEED): Отображается текущая скорость.

- Дистанция (DIST) : (1) Ведется подсчет преодоленной в течение тренировки дистанции.

(2) Нажимайте кнопку “MODE”до тех пор, пока курсор “▼” не окажется напротив отметки DIST. Нажмите кнопку “SET”, чтобы установить дистанцию тренировки. По достижению значения 0, прозвучит звуковой сигнал.

- Калории (CAL): (1) Подсчитываются израсходованные в процессе тренировки калории.

(2) Нажимайте кнопку “MODE”до тех пор, пока курсор “▼” не окажется напротив отметки CAL. Нажмите кнопку “SET”, чтобы установить количество калорий, которые Вы планируете израсходовать в процессе тренировки. По достижению значения 0, прозвучит звуковой сигнал.

- Общая дистанция (ODO): Учитывается общая пройденная дистанция после установки батареек.

- Частота пульса ():

Нажимайте кнопку MODE до тех пор, пока курсор “” не окажется напротив отметки PULSE. Перед измерением частоты Вашего пульса, пожалуйста, разместите обе ладони на пульсосъемниках, и компьютер через 3-4 секунды отобразит частоту Вашего сердечного ритма в ударах в минуту.

Примечание: В процессе измерения пульса из-за залипания контактов, его значение может отклоняться в большую сторону в течение первых 2-3 секунд. Во избежание ошибок, измерять пульс рекомендуется во время пауз или после окончания тренировок. Результаты измерений пульса с помощью тренажера являются приблизительными и не могут быть использованы в медицинских целях.

- Звуковая сигнализация: Компьютер подает звуковой сигнал при нажатии кнопок “MODE”, “SET” или “RESET”.

- Автоматическое включение/выключение и старт/стоп: При отсутствии каких-либо сигналов в течение 8 минут, питание автоматически отключается. Как только маховое колесо приходит в движение, или нажимается какая-либо кнопка, происходит автоматическое включение компьютера.

Спецификация:

| Параметры | Автосканирование | Каждые 4 секунды |
| --- | --- | --- |
|  | Время | От 00:00 до 99:59(Минуты:Секунды) |
|  | Скорость | Максимальный принимаемый сигнал - 99.9км/ч (или 1500оборотов/мин) |
|  | Дистанция | От 0.00 до 99.99 км |
|  | Калории | 0 ~ 999.9~ 9999 Kcal |
|  | Общая дистанция | От 0 до 9999 км |
|  | Частота пульса | 40- 240 ударов/мин |
| Батарейки |  | 2 шт размер AA или UM3 |
| Температура эксплуатации |  | От 0℃ до +40℃ |
| Температура хранения |  | От -10℃ до +60℃ |